Identifikačné údaje stavby a investora :

Názov stavby:	Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky

Miesto stavby: 			Družstevná 201, 976 33 Poniky

Užívateľ stavby:	ZŠ a MŠ Štefana Žáryho, Družstevná 201, 976 33 Poniky

Investor:	Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky

Generálny projektant:		Bluhm Partner s.r.o.,

Korešpondenčná adresa:	Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Overil:				Ing. Arch. Andrea Marková

Zodpovedný projektant:	Ing. Štefan Hurňanský ml, Bluhm Partner s.r.o.

Hlavný projektant:		Ing. Štefan Hurňanský

Stupeň:				Projekt pre zlúčené územné a stavebné konanie

1. Charakteristika objektu a postup výstavby

Riešená stavba sa nachádza v zastavanom území obce Poniky na parcele KN-C č. 3123/1, 3123/2, 3123/4.

Celková plocha riešeného územia je 			16.466 m2.

Zastavaná plocha objektu je 				729,49 m2

Celková úžitková plocha objektu je 			676,70 m2

Stavba je delená na nasledujúce stavebné objekty:

SO 01 – Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho

SO 02 – Spojovacia chodba

SO.03 – Spevnené plochy

SO.04 – Oplotenie

Stavenisko je situované zo západnej strany v miernom svahu smerom na severovýchod. Pozemok v mieste stavby je v miernom svahu smerom na severovýchod.

Výstavba spočíva v odstránení časti oplotenia v mieste novostavby, terénnych úprav a následnej výstavby telocvične s jej napojením na existujúcu budovy školy. Objekt telocvične bude napojený na kanalizáciu, vodovod a elektrinu z existujúcej budovy školy.

Hlavný objekt je jednopodlažný, pravidelného pôdorysného tvaru o rozmeroch 30,4 x 19,0 m, s plochou strechou. Prevádzkovo bude objekt využívaný na športové aktivity pre potreby základnej a materskej školy na danej parcele. Dispozične je hlavný objekt rozdelený na priestor haly a jej zázemia – strechy sú v rôznych výškových úrovniach.

Nosný systém objektu je tvorený oceľovým skeletom nosným v priečnom smere.

Strešná krytina pozostáva  mechanicky kotvených trapézových plechov v. 160mm, tepelnej izolácie hr. 250mm povlakovej izolácie z mPVC fólie, odvodnenie je riešené líniovými žľabmi a zvislými zvodmi na fasáde objektu.

Vonkajšie opláštenie objektu je navrhnuté zo sendvičových PUR panelov hr. 100 mm vo farebnej kombinácii – šedá – krikľavo-žltá, na objekte SO 02 (spojovacia chodba) budú použité panely s výplňou z minerálnej vlny, podľa návrhu v PD.

Objekt spojovacej chodby bude spájať existujúcu budovu školy s hlavným objektom telocvične.  Sokel je zateplený extrudovaným polystyrénom Styrodur a omietnutý silikátovou omietkou, farba svetlosivá.

Stavebno-stolárske výrobky – okná a dvere sú navrhnuté plastové, zasklené izolačným trojsklom, farba podľa výberu investora.

2. Charakteristika staveniska

Výstavba bude prebiehať na pozemku investora a je vymedzená pozemkom stavebníka. Areál v súčasnosti nie je užívaný na pôvodný účel, je oplotený a nachádza sa v ňom stavba a pôvodné spevnené plochy. Prípravne práce spočívajú  sanácií dožitých spevnených plôch a výkopové práce. Oplotene bude použite počas výstavby na zamedzenie vstupu neoprávnených osôb n stavenisko.

3. Bezpečnosť práce, ochrana zdravia a životného prostredia

Stavenisko sa nachádza v zastavanej časti obce Vrútky. Z tohto dôvodu vyplývajú osobité požiadavky na zamedzenie nadmernej prašnosti a hlučnosti.

Dopravné napojenie

Stavebný objekt je dopravne a obslužne napojený na obecnú obslužnú  komunikáciu. Automobilová a pešia doprava bude napojená z prístupovej komunikácie  prostredníctvom nových spevnených plôch.  Vjazd a výjazd stavebných mechanizmov bude usmerňovať poverená osoba. Pri realizácii budú vykonané opatrenia proti znečisťovaniu miestnych komunikácií.  Prípadne znečistenie bude odstránené v čo najkratšom čase.

Požiadavky civilnej ochrany vrátane mierového využitia

# Stavba svojím charakterom a polohou nevyžaduje posudzovanie z hľadiska civilnej obrany.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

# Pri výstavbe – úprave a upratovaní je potrebné dbať na dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení pre stavebné procesy. Zvlášť je nutné dbať na bezpečnosť pri práci, pri búracích prácach a pri prácach vo výške.

Vplyv stavby na životné prostredie

Zo syntézy vplyvov vyplýva, že za hlavné vplyvy výstavby v posudzovanom území možno považovať:

•	vplyv na kvalitu ovzdušia

•	vplyv na vodohospodársky využívané zdroje podzemných vôd a tvorba a vypúšťanie odpadových vôd

•	tvorba odpadov

•	ovplyvnenie sídelnej štruktúry – hluk

Priamy vplyv užívania stavby na ovzdušie

Stavba –nemá žiadny vplyv na stav ovzdušia v čase výstavby.

Navrhovaný objekt bude využíva plynové zariadenia na prípravu tepla. Odťah spalín od zariadení je vyvedený nad strechu objektu. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z., prílohy č. 6  majú zariadenia na spaľovanie palív, tepelný príkon nižší ako 300kW a sú kategorizované ako malý zdroj znečistenia.

Opatrenie na zníženie prašnosti počas výstavby:

- kropenie prachu a materiálu, z ktorých vzniká prach

- pri pracovnom procese zakrývaním materiálov produkujúcich prach

- zákaz zbytočného chodu stavebných mechanizmov

Odpadové vody

Ochrana vody počas výstavby:

- skladovanie prípadných ropných produktov a pri stavbe použitých chemikálii pod ochrannými prístreškami

- likvidácia obalov chemických látok na skládkach k tomu určených

Odpadové hospodárstvo

Hlavný objem odpadu vznikne pri sanácií dožitých stavebných konštrukcií.

S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby bude nakladané v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve ( Zákon NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a ostatných platných vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem).

Komunálny odpad  bude potrebné zneškodňovať v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta, v ktorom komunálny odpad odoberajú a následne zneškodňujú Technické služby na regionálnej skládke.

Nebezpečný odpad bude zhromažďovaný vo vyhradenom priestore a zneškodňovaný prostredníctvom oprávnenej organizácie. Ostatné odpady budú triedené a podľa možnosti zhodnocované.

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú druhy odpadov, zaradených do kategórie nebezpečných odpadov (N) a ostatných odpadov (O).

So vzniknutými odpadmi počas výstavby a prevádzky je potrebné nakladať :

•	Druhotné suroviny - papier, kartón, železný šrot, odovzdať na využitie do zariadení na to určených

•	Nebezpečné druhy odpadov (žiarivky, odpadový olej atď.) odovzdať na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej organizácii

•	Komunálny odpad zneškodňovať v súlade s všeobecne záväzným nariadením obce.

•	Ostatné odpady podľa charakteru je možné ich ďalej zhodnocovať prostredníctvom oprávnenej organizácie.

Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich pri výstavbe

| Číslo druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 17 02 01 | Drevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 02 | Bituménové zmesi iné ako uvedené v 170301 | O |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná jako uvedená v 17 05 05 | O |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901-170903 | O |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

Predpokladané druhy odpadov vznikajúce počas prevádzky

| Číslo druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad ( údržba zelene ) | O |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

Dočasne zhromažďovanie vzniknutých odpadov pri realizácii stavby do doby ďalšieho nakladania s nimi je možné len na pozemkoch investora.

Nebezpečný odpad bude zhromažďovaný vo vyhradenom priestore a zneškodňovaný prostredníctvom oprávnenej organizácie. Ostatné odpady budú triedené a podľa možnosti zhodnocované.

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú druhy odpadov, zaradených do kategórie nebezpečných odpadov (N) a ostatných odpadov (O).

So vzniknutými odpadmi počas výstavby a prevádzky je potrebné nakladať :

•	Druhotné suroviny - papier, kartón, železný šrot, odovzdať na využitie do zariadení na to určených

•	Nebezpečné druhy odpadov (žiarivky, odpadový olej atď.) odovzdať na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej organizácii

•	Komunálny odpad zneškodňovať v súlade s všeobecne záväzným nariadením obce.

•	Ostatné odpady podľa charakteru je možné ich ďalej zhodnocovať prostredníctvom oprávnenej organizácie.

Odpady zo stavebnej výroby počas výstavby vznikajú:

- vyradením nepodarkov z dodávok – pri objednávkach je potrebné dbať na správne objednané množstva a využívanie recyklovateľných materiálov

Ochrana pôdy počas výstavby

Z plochy staveniska je potrebné odobrať ornicu len v nevyhnutnom rozsahu a uložiť na samostatnú depóniu. Ornica bude následne použitá pri terénnych úpravách a pri výsadbových a zatrávňovacích prácach.

Hluk

V objekte sa neuvažuje s umiestnením výrobnej prevádzky a z toho dôvodu nedochádza k negatívnemu vplyvu na hlučnosť.

Opatrenia na zníženie hlučnosti počas výstavby:

- obmedzenie chodu motorov naprázdno

- nahrádzanie spaľovacích motorov elektrickými

- udržiavanie motorov v dobrom technickom stave

- minimalizovať pracovný hluk v poobedňajších, prípadne večerných hodinách a v dňoch pracovného pokoja.

4. Lehota výstavby

Začatie stavby :         	07/2018

Dokončenie stavby : 	12/2018