Identifikačné údaje stavby a investora :

Názov stavby:	Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky

Miesto stavby: 			Družstevná 201, 976 33 Poniky

Užívateľ stavby:	ZŠ a MŠ Štefana Žáryho, Družstevná 201, 976 33 Poniky

Investor:	Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky

Generálny projektant:		Bluhm Partner s.r.o.,

Korešpondenčná adresa:	Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Overil:				Ing. Arch. Andrea Marková

Zodpovedný projektant:	Ing. Štefan Hurňanský ml, Bluhm Partner s.r.o.

Hlavný projektant:		Ing. Štefan Hurňanský

Stupeň:				Projekt pre zlúčené územné a stavebné konanie

##### A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Záväzne podklady pre projekčné  práce

Projekt je spracovaný na základe požiadaviek investora a obhliadky a zamerania stavebných konštrukcií. Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie:

- návrh dispozičného usporiadania

- osadenie a zameranie na základe katastrálnej mapy,

- polohopisné, výškopisné a dispozičné zameranie vykonané spracovateľom

- závery a odporúčania zo spracovateľských výborov zvolávaných počas spracovania    projektovej dokumentácie stavby

Na základe týchto podkladov a konzultácií s investorom bol projekt spracovaný v zmysle platných technických noriem. Prípadné nezrovnalosti v kótach je potrebné prekonzultovať s projektantom. Nové konštrukcie treba prispôsobiť tvaru, rozmerom dotknutých objektov a terénnym podmienkam.

2. Účel objektu

Riešený objekt sa nachádza v zastavanom území obce Poniky na parcele KN-C č. 3123/1, 3123/2, 3123/4. Bude slúžiť na športové aktivity pre osoby v areáli základnej a materskej školy.

Celková plocha riešeného územia je 			16.466 m2.

Zastavaná plocha objektu je 				729,49 m2

Celková úžitková plocha objektu je 			676,70 m2

Členenie stavby na stavebné objekty

SO 01 – Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho

SO 02 – Spojovacia chodba

SO.03 – Spevnené plochy

SO.04 – Oplotenie

##### B.  TECHNICKÝ  POPIS  NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA  OBJEKTU

1. Zemné práce

Stavenisko je situované zo západnej strany v miernom svahu smerom na severovýchod. Pozemok v mieste stavby je v miernom svahu smerom na severovýchod. Výkopové práce zahŕňajú:

- terénne úpravy v mieste novostavby podľa PD

- založenie stavby a vytvorenie násypov

- sadové úpravy

2. Základy

Základy hlavného objektu telocvične pod stĺpmi sú zo železobetónových dvojstupňových pätiek, uložených na štrkovom lôžku hr. 150 mm. Výška pätiek je 500 mm prvý stupeň, 500mm druhý stupeň. Pôdorysné rozmery a hĺbka založenia sú zakreslené vo výkresovej časti, uložené na štrkovom lôžku hr. 150mm. Výška pätiek je

Obvodové stienky sú uložené na základových pásoch z prostého betónu.

Základy objektu spojovacej pod stĺpmi sú z jednostupňových pätiek zo železobetónu výšky 500 mm.  Základové pásy sú z prostého betónu.

Tvar základových konštrukcií a hĺbka založenia je zakreslená vo výkresovej časti. Triedy betónu a ocele – viď PD statika.

3. Podkladné betóny

Podkladové betónové konštrukcie objektu telocvične ako aj spojovacej chodby sú z prostého betónu hrúbky 150mm, pod murivom je navrhovaná výstuž zo zváraných rohoží KY50, 150x150mm o8mm. Podkladný betón je uložený na štrkovom lôžku hrúbky 150 mm.

4. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti

Hydroizolácia spodnej stavby je navrhovaná z asfaltových pásov hr. 4,2 mm (napr. Hydrobit V 60 S 42 H). Po okrajoch obvodového muriva budú pásy vytiahnuté do výšky min. 300 mm na úrovňou upraveného terénu.

Na zvislých soklových plochách budú pásy vytiahnuté 600 mm. Soklové plochy budú opatrené extrudovaným polystyrénom (napr. Styrodur 2800C) hr. 80mm. V styku s terénom bude polystyrén chránený drenážnou fóliou Technodrén 2015 Z2.

5. Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie hlavného objektu tvoria oceľové stĺpy kotvené do základových pätiek v pozdĺžnom smere. V priečnom smere sú na okraji stužujúce oceľové stĺpy. Stužujúce múriky sú zo železobetónových debniacich tvárnic hr. 200 mm.

Zvislé nosné konštrukcie objektu spojovacej chodby tvoria oceľové stĺpy kotvené do základových pätiek.

Celá oceľová konštrukcia je priestorovo stužená oceľovými profilmi v mieste strechy a medzi stĺpmi.

Triedy betónu a ocele – viď PD statika.

6. Zvislé nenosné konštrukcie

Zvislé nenosné konštrukcie tvoria sendvičové PUR panely hr. 40 mm.

7. Vodorovné nosné konštrukcie

Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené oceľovými nosníkmi. Prestrešenie telocvične v priečnom smere tvoria oceľové priehradové väzníky.

Opláštenie objektov je kotvené na oceľovom rošte kotvenom do oceľového skeletu.

Triedy betónu, ocele a dreva – viď PD statika.

8. Zastrešenie

Strecha hlavného objektu je navrhnutá ako plochá jednovrstvová s klasickým poradím vrstiev. Nosnú konštrukciu strechy tvorí trapézový plech. Spád strechy je tvorený konštrukciou priehradových väzníkov, resp. oceľových nosníkov – 6,5% smerom k líniovým žľabom. Časť strechy je ohraničená atikou. Vrch atiky je oplechovaný antracitovým plechom so sklonom 5° smerom do objektu.

Tepelná izolácia na trapézovom plechu je z expandovaného polystyrénu (napr. ISOVER EPS 70F). Povlaková krytina je navrhutá na báze m-PVC (napr. FATRAFOL 810) hr. 1,8 mm.

Konštrukcia atiky je tvorená z oceľového rámu, na ktorom je z vonkajšej strany vytiahnuté opláštenie objektu zo sendvičových panelov, ktoré sú aj na vnútornej strane atiky. Sklon atiky 5° smerom dnu do strechy je tvorený extrudovaným polystyrénom Styrodur, na ktorom je oplechovanie atiky z antracitového plechu.

Odvodnenie strechy hlavného objektu je riešené líniovými žľabmi s napojením na zvislé zvody zvedené na fasáde.

Strecha objektu spojovacej chodby má rovnakú skladbu. Ohraničená je čiastočne atikou, sklonom 6,5% v jednom smere ako pultová strecha je voda zvedená cez líniové žľaby do zvislých zvodov na fasáde.

9. Výplne otvorov

Stavebno-stolárske výrobky – okná a dvere sú navrhnuté plastové, zasklené izolačným trojsklom, farba podľa výberu investora.

Vnútorné dvere budú v odtieni podľa výberu investora – po zohľadnení dverí v budove školy.

Výber vchodových dverí a okien musí spĺňať normové hodnoty súčiniteľa prestupu tepla Uw podľa STN EN 73 0540.

Klampiarske výrobky parapetov sú riešené v dodávke okien a dverí.

10. Klampiarske  výrobky

Tvoria ich oplechovanie parapetov okien, oplechovanie atiky, oplechovanie previsnutej časti strechy, dažďové žľaby a zvody.

Dažďové žľaby a zvody budú z hliníkového plechu v sivom odtieni. Ostatné klampiarske výrobky budú z antracitového plechu v sivom odtieni.

11. Podlahy

Nášľapnú vrstu podláh v interiéri haly tvorí palubová podlaha na drevenom rošte. Nášľaplné vrstvy podláh v ostatných častiach hlavného objektu a objektu spojovacej chodby tvorí keramická dlažba.

Celé skladby podláh sú vyznačené vo výkresovej dokumentácii.

12. Vnútorné povrchové úpravy

V oboch objektoch ich tvoria sendvičové panely resp. ich pohľadová interiérová časť. Farebné odtiene podľa investora.

V priestoroch telocvične bude do výšky 2,500 m drevený obklad.

13. Vonkajšie povrchové úpravy

V oboch objektoch vonkajšiu fasádu tvorí opláštenie zo sendvičových PUR panelov – farebné odtiene sú podľa návrhu vo výkresovej dokumentácii v dvoch odtieňoch – sivá, a krikľavo-žltá.

16. Tepelné izolácie

Opláštenie objektov zo sendvičových panelov je s tepelnou izoláciou z PUR peny hr. 100 mm. Sokle sú zateplené tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu Styrodur 2800C hr. 80 mm.

Tepelnú izoláciou podláh tvorí extrudovaný polystyrén Styrodur 2800C hr. 100mm.

Zateplenie strechy je tvorené expandovaným polystyrénom ISOVER EPS 70F hr. 250 mm v zázemí telocvične je pod trapézovým plechom prídavný sendvičový panel hr. 40mm (viď PD).

17. Nátery

Oceľové konštrukcie sa opatria základným antikoróznym náterom a dvojnásobným vrchným náterom. Oceľová nosná konštrukcia objektu je navrhnutá s požadovanou požiarnou odolnosťou.

18. Oplotenie

Navrhuje sa nové oplotenie kopírujúce hranicu pozemku. Navrhuje z oceľových stĺpikov vzdialených od seba cca 2,5m vyplnené pletivom  o výške 1,77m. Pri výstavbe sa uvažuje s  obnovou zelene – trávnika, po vykonaní stavebných prác a realizáciou sadových úprav.

## 19. Záver

Odborné profesie môže vykonávať len subjekt s platnou licenciou (školením) pre ponúkaný konštrukčný systém s dostatočnými technickými znalosťami a  technickou podporou dodávateľa prác. Nie je možné zamieňať a kombinovať rôzne konštrukčné materiály bez ich vzájomného certifikovania.