Identifikačné údaje stavby a investora :

Názov stavby:	Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky

Miesto stavby: 			Družstevná 201, 976 33 Poniky

Užívateľ stavby:	ZŠ a MŠ Štefana Žáryho, Družstevná 201, 976 33 Poniky

Investor:	Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky

Generálny projektant:		Bluhm Partner s.r.o.,

Korešpondenčná adresa:	Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Overil:				Ing. Arch. Andrea Marková

Zodpovedný projektant:	Ing. Štefan Hurňanský ml, Bluhm Partner s.r.o.

Hlavný projektant:		Ing. Štefan Hurňanský

Stupeň:				Projekt pre zlúčené územné a stavebné konanie

1. Prehľad  východiskových podkladov

Projekt je spracovaný na základe požiadaviek investora a obhliadky a zamerania stavebných konštrukcií. Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie:

- návrh dispozičného usporiadania

- osadenie a zameranie na základe katastrálnej mapy,

- polohopisné, výškopisné a dispozičné zameranie vykonané spracovateľom

- závery a odporúčania zo spracovateľských výborov zvolávaných počas spracovania    projektovej dokumentácie stavby

Na základe týchto podkladov a konzultácií s investorom bol projekt spracovaný v zmysle platných technických noriem. Prípadné nezrovnalosti v kótach je potrebné prekonzultovať s projektantom. Nové konštrukcie treba prispôsobiť tvaru, rozmerom dotknutých objektov a terénnym podmienkam.

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Riešená stavba sa nachádza v zastavanom území obce Poniky na parcele KN-C č. 3123/1, 3123/2, 3123/4. Celková plocha riešeného územia je 	16.466 m2.

Zastavaná plocha objektu je 			729,49 m2

Celková úžitková plocha objektu je 		676,70 m2

Výstavba spočíva v odstránení časti oplotenia v mieste novostavby, terénnych úprav a následnej výstavby telocvične s jej napojením na existujúcu budovy školy. Objekt telocvične bude napojený na kanalizáciu, vodovod, vykurovanie a elektrinu z existujúcej budovy školy.

Hlavný objekt je jednopodlažný, pravidelného pôdorysného tvaru o rozmeroch 30,4 x 19,0 m, s plochou strechou. Prevádzkovo bude objekt využívaný na športové aktivity pre potreby základnej a materskej školy na danej parcele. Dispozične je hlavný objekt rozdelený na priestor haly a jej zázemia – strechy sú v rôznych výškových úrovniach.

Nosný systém objektu je tvorený oceľovým skeletom nosným v priečnom smere.

Strešná krytina je z mechanicky kotvenej povlakovej izolácie z mPVC fólie, odvodnenie je riešené líniovými žľabmi a zvislými zvodmi na fasáde objektu.

Vonkajšie opláštenie objektu je navrhnuté zo sendvičových PUR panelov hr. 100 mm vo farebnej kombinácii – šedá krikľavo-žltá, podľa návrhu v PD. Sokel je zateplený extrudovaným polystyrénom Styrodur a omietnutý silikátovou omietkou, farba svetlosivá.

Stavebno-stolárske výrobky – okná a dvere sú navrhnuté plastové, zasklené izolačným trojsklom, farba podľa výberu investora.

Objekt spojovacej chodby bude spájať existujúcu budovu školy s hlavným objektom telocvične. Materiálové a konštrukčné riešenie je obdobné ako pri objekte telocvične, výplň stenových sendičových panelov je z minerálnej vlny.

3. Členenie stavby na stavebné objekty

Stavba je delená na nasledujúce stavebné objekty:
SO 01 – Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho

SO 02 – Spojovacia chodba

SO.03 – Spevnené plochy

SO.04 – Oplotenie

4. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

Výstavba bude mať vplyv na prevádzku základnej a materskej školy. V čase výstavby bude potrebné zabezpečiť stavenisko pred prístupom neoprávnených osôb z dôvodu možného ohrozenia zdravia a života.

Preto sa budú hlavné stavebné práce realizovať počas letných prázdnin.

5. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov objektu

Jediným prevádzkovateľom a užívateľom objektu bude investor.

6. Termíny začatia a dokončenia stavby

Začatie stavby :         	07/2018

Dokončenie stavby : 	12/2018

7. Skúšobná prevádzka a doba jej  trvania

Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje skúšobnú prevádzku.

8. Údaje o postupnom uvádzaní stavby do užívania

S postupným uvádzaním stavby do užívania sa neuvažuje.

9. Predpokladaný náklad stavby

Predpokladaný náklad stavby spresní investor na základe spracovanej rozpočtu a cenovej ponuky dodávateľa stavebných prác.