Identifikačné údaje stavby a investora :

Názov stavby:	Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky

Miesto stavby: 			Družstevná 201, 976 33 Poniky

Užívateľ stavby:	ZŠ a MŠ Štefana Žáryho, Družstevná 201, 976 33 Poniky

Investor:	Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky

Generálny projektant:		Bluhm Partner s.r.o.,

Korešpondenčná adresa:	Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Overil:				Ing. Arch. Andrea Marková

Zodpovedný projektant:	Ing. Štefan Hurňanský ml, Bluhm Partner s.r.o.

Hlavný projektant:		Ing. Štefan Hurňanský

Stupeň:				Projekt pre zlúčené územné a stavebné konanie

1. Charakteristika územia stavby

  - Riešená stavba sa nachádza v zastavanom území obce Poniky na parcele KN-C č. 3123/1, 3123/2, 3123/4.

Celková plocha riešeného územia je 			16.466 m2.

Zastavaná plocha objektu je 				729,49 m2

Celková úžitková plocha objektu je 			676,70 m2

Stavba je delená na nasledujúce stavebné objekty:
SO 01 – Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho

SO 02 – Spojovacia chodba

SO.03 – Spevnené plochy

SO.04 – Oplotenie

Stavenisko je situované zo západnej strany v miernom svahu smerom na severovýchod. Pozemok v mieste stavby je v miernom svahu smerom na severovýchod.

1.2. 	Na stavenisku nebol uskutočnený inžiniersko-geologický prieskum. Predpokladá sa, že základová špára je umiestnená v hlinitej zemine, ktorú je potrebné preveriť počas zemných prác.

1.3. 	Pre riešenie osadenia objektu bola použitá katastrálna mapa a výškopisné a polohopisné zameranie. Polohopisné zameranie inžinierskych sietí okrem vedenia VN nebolo vykonané.

1.4. 	Stavba je umiestnená na pozemku investora. Počas výstavby sa bude používať pozemok investora, ktorý je čiastočne oplotený.

1.5. 	Pred výstavbou je potrebné časť oplotenia v mieste hlavného objektu odstrániť.

1.6. 	Počas výstavby je potrebné stavenisko zabezpečiť pred vstupom neoprávnených osôb, keďže sa nachádza v areáli základnej a materskej školy z dôvodov možného ohrozenia zdravia a života.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 	Riešený objekt sa nachádza v zastavanom území obce Poniky na parcele KN-C č. 3123/1, 3123/2, 3123/4.

Celková plocha riešeného územia je 			16.466 m2.

Zastavaná plocha objektu je 				729,49 m2

Celková úžitková plocha objektu je 			676,70 m2

SO.01 – Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho na parcele KN-C č. 3123/1, 3123/2

SO.02 – Spojovacia chodba na parcele KN-C č. 3123/1, 3123/2

Výstavba spočíva v odstránení časti oplotenia v mieste novostavby, terénnych úprav a následnej výstavby telocvične s jej napojením na existujúcu budovy školy. Objekt telocvične bude napojený na kanalizáciu, vodovod a elektrinu z existujúcej budovy školy.

Hlavný objekt je jednopodlažný, pravidelného pôdorysného tvaru o rozmeroch 30,4 x 19,0 m, s plochou strechou. Prevádzkovo bude objekt využívaný na športové aktivity pre potreby základnej a materskej školy na danej parcele. Dispozične je hlavný objekt rozdelený na priestor haly a jej zázemia – strechy sú v rôznych výškových úrovniach.

Nosný systém objektu je tvorený oceľovým skeletom nosným v priečnom smere.

Strešná krytina pozostáva  mechanicky kotvených trapézových plechov v. 160mm, tepelnej izolácie hr. 250mm povlakovej izolácie z mPVC fólie, odvodnenie je riešené líniovými žľabmi a zvislými zvodmi na fasáde objektu.

Vonkajšie opláštenie objektu je navrhnuté zo sendvičových PUR panelov hr. 100 mm vo farebnej kombinácii – šedá – krikľavo-žltá, na objekte SO 02 (spojovacia chodba) budú použité panely s výplňou z minerálnej vlny, podľa návrhu v PD.

Objekt spojovacej chodby bude spájať existujúcu budovu školy s hlavným objektom telocvične.  Sokel je zateplený extrudovaným polystyrénom Styrodur a omietnutý silikátovou omietkou, farba svetlosivá.

Stavebno-stolárske výrobky – okná a dvere sú navrhnuté plastové, zasklené izolačným trojsklom, farba podľa výberu investora.

SO.03 – Spevnené plochy na parcele KN-C č. 3123/1, 3123/2

Spevnené plochy a parkovacie miesta budú riešené ako plochy betónovej dlažby, ohraničené vyvýšeným betónovým obrubníkom osadeným do betónového ložka. Spevnené plochy – betónová dlažba osadená do zhutneného lôžka zo štrkodrvy predpísanej frakcie (viď PD) Plochy budú označené vodorovným dopravným značením na vymedzenie parkovacích miest. Plochy sú odvodnené prostredníctvom odvodňovacej štrbiny v rámci spevnených plôch cez odlučovač ropných látok do dažďovej kanalizácie. Prípadné ostatné plochy nezaťažené ropnými látkami budú odvedené formou povrchových žľabov do zatrávnených plôch na pozemku investora.

Prístup väčších mechanizmov pre údržbu telocvične je zabezpečený servisným vstupom do objektu. Tento je sprístupnený zo spevnených plôch pomocou zatrávňovancích panelov.

SO.04 – Oplotenie na parcele KN-C č. 3123/1, 3123/2, 3123/4

Pozemok je oplotený. Navrhuje sa nové oplotenie kopírujúce hranicu pozemku. Navrhuje z oceľových stĺpikov vzdialených od seba cca 2,5m vyplnené pletivom  o výške 1,77m. Pri výstavbe sa uvažuje s  obnovou zelene – trávnika, po vykonaní stavebných prác a realizáciou sadových úprav.

2.2. 	V objekte sa neuvažuje s výrobným zariadením.

2.3. 	Napojenie na verejnú komunikáciu je zo severnej strany po spevnených plochách.

2.4. 	Pozemok je čiastočne oplotený. Pred výstavbou bude nutné časť oplotenia odstrániť. Po dokončení výstavby sa navrhuje nové oplotenie, ktoré sa napojí na existujúce. Presné umiestnenie oplotenia nie je predmetom riešenia.

2.5. 	Užívanie stavby a jej budúca prevádzka nebude mať  škodlivé účinky na životné prostredie.

2.6. 	V objekte nie sú riešené prevádzky alebo zariadenia ohrozujúce zdravie a bezpečnosť osôb.

2.7.  	Projekt rieši požiarnu ochranu objektu v časti „Požiarna ochrana stavby“ v súlade s platnými predpismi a STN pre objekty obchodu a služieb. Objekt bol posúdený v súlade vyhlášky MV SR č. 94/2004 Zb.z. a STN 92 0201 – 1 až 4, STN 92 04000, STN 92 0202 – 1 STN 92 0111 a ich príslušných zmien. Tieto požiadavky a zásady boli premietnuté do dispozičného a konštrukčného riešenia objektu.

2.8.	Zariadenia civilnej obrany v riešení objektu neboli požadované.

2.9. 	Oceľové konštrukcie sa opatria základným antikoróznym náterom a dvojnásobným vrchným náterom. Oceľová nosná konštrukcia objektu je navrhnutá s požadovanou požiarnou odolnosťou.

2.10. 	Viditeľné oceľové konštrukcie (mriežky, zábradlia) budú vyrobené z nerezovej ocele.

3. Zemné práce

Stavenisko je situované zo západnej strany v miernom svahu smerom na severovýchod. Pozemok v mieste stavby je v miernom svahu smerom na severovýchod. Výkopové práce zahŕňajú:

- terénne úpravy v mieste novostavby podľa PD

- založenie stavby a vytvorenie násypov

- sadové úpravy

4. Kanalizácia

Účelom kanalizácie  je odvod splaškových vôd od zariaďovacích predmetov prevádzkového objektu. Objekt je odkanalizovaný do kanalizačného systému objektu školy. Riešenie viď v PD ZTI.

Navrhovaná kanalizačná prípojka bude odvádzať:

denné množstvo odpadových vôd (8)*60*0,75 ................		360 I/deň

objem splaškov za rok .................................…………......			131,40 m3/rok

Dažďové vody sú odvádzané systémom povrchových žľabov na zatrávnený pozemok investora. Spevnené plochy sú odvodnené cez lapač ropných látok o vsakovacích drenblokov a vsakovaciu šachtu.

5. Zásobovanie vodou

Účelom vodovodu je priviesť k zariaďovacím predmetom studenú a teplú vodu. Objekt bude napojený na rozvody objektu školy.

Spotreba vody:

priemerná denná spotreba vody (8)*60*0,75 .......................		360 I/deň

predpokladaná ročná spotreba 0,360m3/deň x 365 dní  ...... 		131,40 m3/rok

Požiarna ochrana je riešená vnútorným hydrantom 			DN25

s max súbežným odberom vody .............................................		3l/s

Vnútorný rozšírený vodovod je navrhnutý z polypropylénových rúr typu ekoplastik zaizolovaných  tepelnoizolačnými trubicami MIRELON. Spoje potrubia sa riešia polyfúznym zváraním. Zariaďovacie predmety  tvoria WC, umývadla, drez, vaňa, sprcha, práčka. Príprava TUV je pripravovaná plynovým kotlom.

6. Teplo a palivá

Projekt rieši vybudovania rozvodov vykurovania, napojenie vykurovacích telies, napojenie na zdroj tepla a prípravu tepla. Vykurovanie je zabezpečené napojením na rozvody vykurovania objektu školy. Objekt školy má vybudovanú kotolňu na spracovanie štiepky. Kapacita bola projektovaná aj na objekt telocvične. Telocvična bude napojená na samostatne regulovateľnú vetvu z kotolne.  Na ohrev TÚV je použitý zásobným vody s objemom 100 litrov s rýchlo-ohrevom. Podrobnosti rieši PD ZTI a ÚK.

Regulácia vykurovania bude zabezpečená nástenným termostatom.

Energetický posudok

Projekt je navrhnutý podľa technických požiadavkách na výstavbu a posúdený v zmysle technickej normy STN 73 0540-1 až 4 – Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, tepelná ochrana budov. Posudok je vypracovaný v  zmysle §4 zak. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov, pri ktorom konštatujeme, že navrhované stavebné konštrukcie vyhovujú z hľadiska tepelno-technických požiadaviek a normalizovaných hodnôt podľa STN 73 0540-4.

Budova vyhovuje požiadavke energetického kritéria  stanoveného v norme STN 73 0540 – 2.

7. Rozvod elektrickej energie

Predmetom výstavby je napojenie objektu na rozvody NN prostredníctvom rozvodov objektu školy. Podrobnosti rieši PD elektro.

Meranie spotreby elektrickej energie bude zabezpečené  elektromerom v rozvádzači, ktorý bude umiestnený v mieste napojenia na rozvody objektu školy. V objekte sa riešia aj rozvody slaboprúdu, internetová a telekomunikačná sieť, zabezpečenie.

8. Plynofikácia

Objekt nebude napojený na rozvody plynu.

9. Zhodnotenie súčasného stavu

Parcela je v súčasnosti využívaná pre potreby  základnej a materskej školy. Miesto výstavby sa nachádza v jej areáli.